抚行审投资［2020］321号

关于白山市昕荣汽车销售服务有限公司

建设项目环境影响报告表的批复

白山市昕荣汽车销售服务有限公司：

你单位《关于〈白山市昕荣汽车销售服务有限公司建设项目环境影响报告表〉的审批申请》和委托吉林省华浩环境技术咨询有限公司编制的环境影响报告表（报批版）收悉。经研究，现批复如下：

一、本项目为新建项目，位于抚松县抚松镇松东路7号，用地性质为工业用地。项目占地23469.5m2,总建筑面积3180 m2,包括喷漆、焊接、打磨、美容等维修内容，年维修汽车500辆、保养汽车300辆（建设内容详见报告表）。在全面落实环境影响报告表（报批版）和专家审查意见提出的各项环境风险防范、生态保护及污染防治措施后，项目建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，从环境保护角度分析，我局原则同意环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施。

二、项目运行期应重点做好以下环境保护工作：

㈠运营期废水主要为生活污水、洗车废水及地面清洗废水等，经采取隔油沉淀等有效措施处理后，处理达到《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）表2中间接排放限值的标准，由市政下水管网排入抚松镇污水处理厂进行处理。

㈡项目冬季采用1台2t/h的生物质热水锅炉供热，产生的锅炉废气经采取布袋除尘等有效措施处理后，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2锅炉大气污染物排放标准限值要求，烟囱高度要符合相关规定要求。

㈢运营中喷烤漆产生二甲苯、甲苯、非甲烷总烃等有机废气和粉尘等主要废气采取“滤棉+UV光氧催化+活性炭”有效措施处理后，排放满足有组织废气《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放标准要求，经15米高排气筒达标排放；无组织废气非甲烷总烃、二甲苯、漆雾、焊接烟尘等采取有效措施处理后，排放满足厂界无组织相关排放监控浓度限值要求。

㈣要选用低噪声设备，采取封闭、减振降噪等有效治理措施，确保机修机器等噪声源设施所产生噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类区标准要求。

㈤严格落实环境管理措施及监测计划。建立健全符合本项目环境保护管理制度，形成制度化管理，设专职环保管理人员。运营前按规定进行主要污染物总量和排污许可申请，投入运行后，你单位需按照环境影响评价文件中环境监测计划进行监测，严格控制各种污染物的排放浓度和总量控制指标要求。

㈥做好固废处理处置工作，运营中产生的生活垃圾、废砂纸、废零部件、废轮胎等一般类固体废物按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求执行，进行分类收集，采取不同的处理措施，能综合利用的综合利用，不能综合利用的要妥善处置；产生的废漆渣、废滤网、废机油、废润滑油、废漆桶等危险废物，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）要求，设置防雨、防渗、通风暂存间及危险废物识别标志，定期委托有资质单位进行处理。

- 项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，项目竣工后，你单位必须按照规定程序进行竣工环境保护验收。

四、该项目环境影响报告经批准后，项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目环境影响报告。自环境影响报告批复文件批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告应当报我局重新审核。

五、请白山市生态环境局抚松县分局负责项目运营期间的环境保护监督检查工作。

2020年12月21日